Mûszaki leírás

Alapozás
Úsztatott beton sávalap 50 cm szélességben. Fogadószint rétegrendje: 15cm kavicsfeltöltés, 8 cm szerelõbeton , GV35 bitumenes vízszigetelõlemez , 4 cm EPS lap padlóhõszigetelés, 6 cm aljzatbeton. Lábazaton hasított terméskő burkolat.

Falszerkezetek

Teherhordó falak  Leier 30 N+F , válaszfalak Leier 10 N+F kerámiatéglából készülnek. Külsõ falakon 8cm vastagságú EPS lappal homlokzati hőszigetelés készül, rajta 1,5mm-es (Nikecell) vakolattal.   

Födém és tetõszerkezet
A födém favázas szerkezetű, gipszkarton mennyezettel, hõszigetelés 15 cm vastagságú (Isover) ásványgyapot. A tetõszekezet gombamentesített  fenyõ alapanyagból ácsolva, BRAMAC Natura betoncserép héjazattal. Ereszcsatorna  félkör keresztmetszetû porfestett alumínium , talajszintig vezetve. A látható fafelületek vastaglazúrral kezeltek.

Nyílászárók
Kültéri nyílászárók 6 kamrás GEALAN műanyag profilból, üvegezés U=1,0 W/m2 vagy hossztoldott borovi fenyőből (U= 1,1) a szobák ablakain zsalugáterrel. Az ablakok bukó-nyíló, az ajtók nyíló vasalattal. Garázskapu EcoTor/ Hörmann hőszigetelt, szekcionált, motoros mozgatású (2db távirányítóval).  Beltéri ajtók lucfenyőből készültek vagy nyomott faerezetmintájúak (egyéb választható 30 000Ft/db jóváírással). A fafelületek vastaglazúrral kezeltek.

Villamos szerelvények

Az elektromos szerelvények TON márkájúak, kiépítésük az alábbi elosztás szerint történik: 
	 
	Dugalj
	Lámpahely
	Antenna
	Telefonaljzat

	Nappali
	4
	1
	1
	-

	Konyha
	3
	1
	-
	-

	Étkező
	1
	1
	-
	-

	Kamra
	1
	1
	-
	-

	Fürdő
	1
	2
	-
	-

	Szoba 1
	3
	1
	1
	-

	Szoba 2
	3
	1
	1
	-

	Szoba 3
	3
	1
	1
	-

	Házt. helys.
	2
	1
	-
	-

	Garázs
	1
	1
	-
	-


Mérőhelyen 32A áramerősség, konyhában villanytűzhely kiállás.

A kábeltévéhálózat és a riasztó alapvezetékezés kiépítve.
Fûtés és vízvezetékrendszer

A fűtésrendszer  padlófűtéssel, a hálószobákban lapradiátorokkal szerelt. A melegvizet és a fûtési energiát 24 KW-os Immergas  turbós (zárt égésterű)  kombi gázkazán (45 literes HMV.  tárolóval), vezérlését heti programozású digitális szobatermosztát biztosítja. Nappaliban hőszigetelt Leier tartalékkémény (160mm) kandallóhoz. Szennyvízelvezetés csatornába.

A házon belül kiépített vízvezeték csatlakozások:

· konyha: hideg/ melegvizes mosogató számára

· fürdõ : 2db hideg/ melegvizes (mosdó, fürdõkád), 1 db hidegvizes (WC)

· WC: 1 db hidegvizes

· háztartási h.: 1 db hidegvizes (mosógép, lefolyóval)

Beépített szaniterek:

· fürdõ : 1db kerámia mosdó, 1db  akril fürdõkád/ zuhanyfülke, 1db csaptelep 

· WC: 1db kerámia WC, 1 db öblítő csap

Burkolatok

A burkolóanyagokat a vevő választhatja és biztosítja a vételárból az alábbi értékű jóváírás ellenében:
	 
	Padlóburkolat
	Csempeburkolat
	Lerakás módja

	Nappali
	kerámia lap 3000Ft/nm
	---
	hálóba rakva

	Konyha
	kerámia lap 3000Ft/nm
	---
	hálóba rakva

	Étkezõ
	kerámia lap 3000Ft/nm
	---
	hálóba rakva

	Kamra
	kerámia lap 3000Ft/nm
	---
	hálóba rakva

	Háztartási h.
	kerámia lap 3000Ft/nm
	---
	hálóba rakva

	Fürdõ
	kerámia lap 3000Ft/nm
	kerámia lap 3000Ft/nm,  2,1m magasságig 
	hálóba rakva

	WC
	kerámia lap 3000Ft/nm
	kerámia lap 3000Ft/nm,  2,1m magasságig 
	hálóba rakva

	Lépcső
	kerámia lap 3000Ft/nm
	---
	hálóba rakva

	Szoba 1
	laminált parketta 1500Ft/nm
	---
	futóba rakva

	Szoba 2
	laminált parketta 1500Ft/nm
	---
	futóba rakva

	Szoba 3
	laminált parketta 1500Ft/nm
	---
	futóba rakva


Festés

Az oldalfalak és a mennyezet glettelt, 2 réteg  diszperziós festékkel festett . Extra színek csak hozott anyagból.

Udvar

A kocsi és gyalogbejáró a bejárati ajtóig, valamint a terasz térkövezve, a ház körül beton kertiszegéllyel zúzottkőből / mosott kavicsból járda készül, a többi terület füvesítve. Az utcafronti kerítés Pantanet ponthegesztett kerítéshálóból.

A fenti leírástól eltérés közös megállapodással lehetséges.

PAGE  
1
Műszaki leírás Kassai u. 124                                                                                      Joviker Kft                                   


